Entreprise:

Kvalitetssikringshåndbog

for

fugearbejde

Firma:

Kontaktperson:

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsbeskrivelse……………………………………………………side 3

Projekt………………………………………………………………….…….side 4

Byggepladsledelse………………………………………………………….side 5

Arbejdskraft………………………………………………………………….side 6

Arbejdsbeskrivelse og materiale typer…………………………………….side 7

Proces Kontrol………………………..……………………………………..side 8

FSO Standardforbehold…………………………………………………….side 9

Virksomhedsbeskrivelse

Firmanavn:

Adresse:

Telefon:

Telefax:

Bank:

Ansatte:

Evt. Kopi af FSO medlemsbevis

Projekt

Inden arbejdet opstartes gennemgås fugeentreprisen med byggeledelsen.

De enkelte fugepositioner drøftes og det kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem det tilbudte og de sidst reviderede tegninger og beskrivelse.

I tilfælde af ændringer reguleres dette ved tillægs/fradrags priser via aftaleseddel.

Datablade på fugemasser der påtænkes anvendt afleveres til byggeledelsen inklusiv kvalitetssikringshåndbog.

Herefter informeres de pågældende fugemontører om arbejdsopgaverne samt entreprisernes generelle og specielle kvalitetskrav, herunder sikkerhedskrav/forholdsregler.

Der udføres en prøve på arbejdet, som godkendes inden opstart.

Byggepladsledelse

Udførelse af projekter ledes af Navn som er ansvarlig/ansvarlige for:

- at kontraktforhold overholdes

- at have kontakt med kunden

- at entreprisen udføres kvalitetsmæssig korrekt

- at varetage alle praktiske opgaver på byggepladsen i fællesskab med fugemontørerne

- at informere fugemontørerne om arbejdsopgaver og entreprisens generelle og specielle krav

- at mandskabet kan gennemføre entreprisen i overensstemmelse med den udarbejdede tidsplan

- tilsynførelse og registrering af informationer om arbejdets udførelse til senere dokumentation over for kunden

Arbejdskraft

Til fugearbejdet vil der kun blive anvendt uddannede fugemontører.

Ved arbejde med produkter der er omfattet af arbejdstilsynets bestemmelse for arbejde med epoxy/isocyanater udføres dette kun af personer der har gennemgået den lovpligtige uddannelse.

Montør Navn:

Navn (initialer)

Arbejdsbeskrivelse og materiale typer

Arbejdet omhandler:

- Fugning omkring Vinduer og døre indvendigt

- Fugning omkring vinduer og døre udvendigt

- Fugning af badeværelser

Arbejdsproces:

Fugen rengøres grundigt for løst snavs på kontaktflader.

Montage af fugeunderlaget gøres således at der sikres den korrekte dimensionering af fugen. Fugemassen sprøjtes på jævnt og inden fugemasses hindedannelse, afsluttes med glitning.

Materiale typer:

- Rundprofil bagstop og MS2002 fra Ljungdahl, betongrå.

- Rundprofil bagstop og AT- connection fra sika, Hvid.

- Vådrumssilicone 512 fra Danalim, grå.

Kontrol punkter

Arbejdsbeskrivelse

Arbejdsbeskrivelse

- Materialer er intakte og inden for holdbarhedsdatoen.

- Hæftefladernes beskaffenhed (Tørre, rene og at evt. gammelt fuge er afrenset).

- Stopværk og evt. klodser ligger korrekt og er tørt.

- Fugeunderlag er i korrekt dimension og dybde.

- Fugens finish, tæthed og tykkelse.

- Placering af drænrør

Modtager og Proces kontrol

Byggesag:	     				Sagsnr.:

Modtager og Proceskontrol udføres løbende

| Dato/ periode | Afsnit/ Bygning. | Fuge Position | Kontrolpunkt | Materiale type | Batch nr. | Bemærkninger | Sign. | Foto bilag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/10-12 | Byg E (1sal) | Bund, udv. vinduer | a,c,d,e,f | 1 | xxxxxxx | Ok, dog brede bundfuger 30mm |  |  |
| 2/10-12 | Byg B (stue th) | Toiletter | A,b,e | 3 | xxxxxx | ok |  |  |

# FSO Standard forbehold

Anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 24. februar 2004

Dette standardforbehold afløser FSO´s standardforbehold af 1. juli 1993

### Aftalegrundlaget

- For tilbudet gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92). Eventuelle fravigelser til AB 92, gælder kun, såfremt fravigelsen klart angiver, hvilken bestemmelse i AB 92 fravigelsen vedrører, og kun i det omfang fravigelsen er i overensstemmelse med § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid. (AB 92, § 1 stk. 1 og 3)

Vinterforanstaltninger

- Udgifter i forbindelse med gennemførelse af overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, er indeholdt i tilbudet. Alle merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden herudover betales som ekstraarbejder. (AB 92 § 3 stk. 4)

Såfremt vinterforanstaltninger er beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og skønsmæssigt fastsatte mængder, afregnes vinterforanstaltninger efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder og ellers som regningsarbejde.”

Sikkerhedsstillelse

- Sikkerhedsstillelsen over for tilbudsgiver skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. (AB 92 § 7 stk. 1)

Forsikring

- Det forudsættes, at tilbudsgiver og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring. (AB 92 § 8 stk. 1 og 2)

Udførelse

- Stikledninger for afløb og el, gas, vand, varme mv. forudsættes ved byggearbejdet ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet for den konkrete entreprise. (AB 92 § 10 stk. 2)

- Krav i udbudsmaterialet om garanti materialeegenskaber er kun gældende, i det omfang det er muligt for tilbudsgiver at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garant overfor tilbudsgiveren og kan opfylde sin forpligtigelse.

- Bygherren skal inden arbejdets påbegyndelse oplyse, om nogen er bemyndiget til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang, herunder ekstraarbejder, samt indholdet af en sådan bemyndigelse. Ændringer eller tilbagekald af bemyndigelsen under arbejdets udførelse skal meddeles tilbudsgiver. (AB 92 §14 stk. 1 og 2)

Betalingsregulering

- Tilbudssummen indeksreguleres med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst mulig svarer til entreprisen.(AB 92 §22 stk. 6)

- Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres 12 måneder fra tilbudsdagen. Reguleringen beregnes ved såvel bygge- som anlægsarbejder i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid, bilag 1. (AB 92 § 22 stk. 6)

- Udover den fastepris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid §§ 8 og 9. (AB 92 § 22 stk. 6)

Tidsfristforlængelse og godtgørelse

- Tilbudsgiver forbeholder sig ret til tidsfristforlængelse og godtgørelse for nødvendige stilstandsomkostninger, såfremt betaling af merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden afvises, jf. standardforbeholdets punkt 2 (AB 92 § 24 stk. 1, jf. § 27 stk. 2)

### Aflevering

- Tilbudsgiver forbeholder sig etapevis aflevering, hvor arbejdet består af flere selvstændige byggeafsnit. (AB 92 § 28 stk. 4)