Arbejdsbeskrivelse og materiale typer

Arbejdet omhandler:

- Fugning omkring Vinduer og døre indvendigt

- Fugning omkring vinduer og døre udvendigt

- Fugning af badeværelser

Arbejdsproces:

Fugen rengøres grundigt for løst snavs på kontaktflader.

Montage af fugeunderlaget gøres således at der sikres den korrekte dimensionering af fugen. Fugemassen sprøjtes på jævnt og inden fugemasses hindedannelse, afsluttes med glitning.

Materiale typer:

- Rundprofil bagstop og MS2002 fra Ljungdahl, betongrå.

- Rundprofil bagstop og AT- connection fra sika, Hvid.

- Vådrumssilicone 512 fra Danalim, grå.

- Rundprofil bagstop og Firecryl FR fra Soudal, hvid

Kontrol punkter

Arbejdsbeskrivelse

Arbejdsbeskrivelse

- Materialer er intakte og inden for holdbarhedsdatoen.

- Hæftefladernes beskaffenhed (Tørre, rene og at evt. gammelt fuge er afrenset).

- Stopværk og evt. klodser ligger korrekt og er tørt.

- Fugeunderlag er i korrekt dimension og dybde.

- Fugens finish, tæthed og tykkelse.

- Placering af drænrør

Modtager og Proces kontrol

Byggesag:	     				Sagsnr.:

Modtager og Proceskontrol udføres løbende

| Dato/ periode | Afsnit/ Bygning. | Fuge Position | Kontrolpunkt | Materiale type | Batch nr. | Bemærkninger | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/10-12 | Byg E (1sal) | Bund, udv. vinduer | a,c,d,e,f | 1 | xxxxxx | Ok, dog brede bundfuger 30mm |  |
| 2/10-12 | Byg B (stue th) | Toiletter | A,b,e | 3 | xxxxxx | ok |  |